104年度「打火機」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商或進口商(含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全裝置打火機 | W422 | 中國 大陸 | 萬達打火機有限公司 臺北市龍江路178號 02-29953305 | 開門股份有限公司 臺中市大里區大明路81號之1 | 10 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 2 | 拋棄式電子打火機 | N-72 | 中國 大陸 | 天隆盛有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路5段140號 04-26354321 | 祥旺生活五金百貨行 臺中市大里區東榮路一段69號 | 25 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 3 | 安全重壓電子式打火機 | 優點581 | 中國 大陸 | 逸統國貿易有限公司 高雄市三民區德山街35巷13號13F-2 07-3717819 | 10元專賣店 臺中市霧峰區中正路986號 | 5 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 4 | 萊達安全拋棄式火石打火機 | LV569 | 中國 大陸 | 宏騏貿易有限公司 臺中市南區忠明南路760號33樓 04-22609879 | 合家歡五金百貨美村店 臺中市西區美村路一段329號 | 10 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 5 | 千輝簡便型打火機 | TC6 | 中國 大陸 | 千輝喜鵲有限公司 桃園市龍潭區永興里中興路四八五之七號 02-29001516 | 冠美生活館有限公司 臺中市西區五權路1之27號 | 7 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 6 | 安全裝置電子打火機 | XHD117 | 中國 大陸 | 弼臣興業有限公司 臺北市大安區建國南路一段328號3樓 02-23259099 | 振宇五金股份有限公司 臺中市南屯區南屯路2段332號 | 10 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 7 | Cricket火石安全打火機 | EDI CR III | 菲律賓 | 薪禾貿易有限公司 臺北市松山區復興北路369號9樓之2 02-27136143 | 來來超商股份有限公司第172分公司 臺中市南屯區向心南路983號 | 23 | ●中文標示 該樣品本體標示注意事項字體大小檢測結果約1.2mm，不符合「拋棄式及簡易型打火機型式認可作業要點」1.4mm之規定。 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 8 | K-01安全打火機 | K-01 | 中國 大陸 | 仲興實業社 彰化縣福興鄉三汴街二十七號 04-7688427 | 有億五金有限公司 臺中市北屯區興安路1段269號 | 15 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 9 | 拋棄式電子打火機 | JP-11 | 中國 大陸 | 天隆盛有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路5段140號 04-26354321 | 有億五金有限公司 臺中市北屯區興安路1段269號 | 10 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |
| 10 | 安全裝置打火機 | WDL | 中國 大陸 | 萬達打火機有限公司 新北市三重區中興北街136巷29-1號 02-29953305 | 振宇五金股份有限公司昌平門市部 臺中市北屯區北平路四段89號之53 | 20 | ○中文標示 ○商品檢驗標識 | 總評:○ 安全裝置 外觀 耐墜落性 |

「○」則表示符合規定，「●」表示不符合規定。

檢測結果說明：

1.本次購樣依據國家標準CNS 10666「拋棄式打火機-安全要求」（96年4月10日）規定試驗。

2.本次購樣進行「品質項目檢測」及「標示檢查」，其中「品質項目檢測」項目包括「安全裝置」、「外觀」及「耐墜落性」等3項。檢測結果有1件 (編號7) 商品本體標示字體太小。

3.品質檢測之各項目說明如下：

(1)安全裝置：

檢測要求：(a)安全裝置必須在每次點火操作後自動復歸(b)打火機在正常操作下不損及打火機之安全裝置(c)打火機在合理預期壽命期間(燃料用罄為止)，安全裝置必須能適切運作(d)安全裝置不輕易失效或拆卸。

檢測目的：確保打火機能安全產生火焰。

(2)外觀：

檢測要求：打火機外表不得有任何尖角銳邊，以免造成使用者在正常使用時，出現割傷、擦傷等事故。

檢測目的：確保打火機外觀是否會傷及使用者。

(3)耐墜落性：

檢測要求：打火機應能承受3次不同方向高度為1.5 m的自由落地衝擊，且無減少原本的安全使用性。同時不能發生燃料槽破裂，亦不會發生自燃現象。另外，若發生漏氣情形，漏氣量不超過每分鐘15 mg。若在墜落測試中鐵蓋從機身上脫落，如可重新裝上，則測試得予繼續進行。

檢測目的：確保打火機可以承受在使用中可能出現的墜落現象。

4.標示檢查：於打火機之適當位置標示下列事項：

(1)製造廠商名稱或商標

(2)安全注意事項：安全說明應標示在打火機上明顯處(a)遠離孩童、防止孩童取得(b)點燃後遠離臉部、衣物(c)按照實際裝填燃料標示該燃料易燃、高壓等特性(d)避免在50℃的環境下受熱或長時間曝曬(e)避免擊穿或放入火中。

(3)商品檢驗標識

(4)「拋棄式及簡易型打火機型式認可作業要點」第四、（五）規定標示樣張；其標示字體大小不得小於1.4mm。且字體顏色與底色成對比。