107年度「行動電源」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 廠牌 | 型號 品名 | 產 地 | 製造廠商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組 件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TCSTAR | MBK120301 行動電源 | 中國大陸 | 迪士達電子有限公司 新北市汐止區新台五路一段77號10樓之4 (02)26981965 | 順發3C量販店 彰化縣彰化市金馬路3段701號 (04)7522226 | 750 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 2 | e-Power | SP1901 行動電源 | 臺灣 | 靈動數碼股份有限公司 新竹市東區金城一路9號 (03)5738991 | 順發3C量販店 彰化縣彰化市金馬路3段701號 (04)7522226 | 699 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體、包裝、標貼或說明書內未標示報驗義務人名稱。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 3 | eSENSE | 37-APB600 Esense B600白色戀人超薄行動電源 | 中國大陸 | 逸盛科技股份有限公司 新北市中和區中山路 二段366巷10號8樓 (02)22446716 | 燦坤實業股份有限公司新和美分公司 彰化縣和美鎮鹿和路六段465號 (04)7575660 | 399 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 - 本體輸出電壓電流標示，與登綠技術文件不符。 - 本體電芯容量標示(6000mAh)，與額定容量4000mAh造成混淆。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 4 | ADATA | P10050 可充式鋰離子行動電源 | 中國大陸 | 威剛科技股份有限公司 新北市中和區連城路258號2樓 (02)82280886 | 燦坤實業股份有限公司新和美分公司 彰化縣和美鎮鹿和路六段465號 (04)7575660 | 599 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 5 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。 | Energizer | UE8001 行動電源 | 中國大陸 | 天瑞企業股份有限公司 桃園市蘆竹區新南路1段305巷5弄1-3號 (03)3124888 | 燦坤實業股份有限公司新和美分公司 彰化縣和美鎮鹿和路六段465號 (04)7575660 | 529 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 6 | SP | S103 行動電源 | 中國大陸 | 廣穎電通股份有限公司 臺北市內湖區洲子街106號7樓 (02)87515326 | 燦坤實業股份有限公司新和美分公司 彰化縣和美鎮鹿和路六段465號 (04)7575660 | 688 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示USB+Cable輸出電壓電流。 | ○ | 總評:● ●額定電容量 樣品試驗之額定電容量最大值為6732mAh，未達登錄之額定電容量6800mAh。 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 7 | Gigastone | P5K-100I Power Bank行動電源 | 中國大陸 | 立達國際電子股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路480號12樓 (02)26582015 | 良興股份有限公司台中英才店 臺中市西區510號底一樓之2 (04)23299249 | 699 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示額定電容量。 | ● 1.保護電路板與登錄技術文件不符。 2.涉及基本設計變更。 | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 8 | POLARIS | PMJ-004 行動電源 | 臺灣 | 明震國際有限公司 臺南市永康區鹽行里43鄰正南三路238號 (06)3965566 | 良興股份有限公司台中英才店 臺中市西區510號底一樓之2 (04)23299249 | 489 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 9 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。 | Bee | Bee10400 行動電源 | 臺灣 | 天星通訊有限公司 新北市新店區安民街125號之1 (02)86669868 | 良興股份有限公司台中英才店 臺中市西區510號底一樓之2 (04)23299249 | 469 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 - 本體輸入電壓電流標示與登錄技術文件不符。 - 本體電芯容量標示(10400 mAh)，與額定輸出容量6240 mAh造成混淆。 | ● 保護電路板與登錄技術文件不符。 | 總評:● ●額定電容量 樣品試驗之額定電容量最大值為5583mAh，未達登錄之額定電容量6240mAh。 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 10 | PHILIPS | DLP10003/97 行動電源 | 中國大陸 | 嘉亨科技股份有限公司 新北市中和區建一路150號4樓 (02)82263775 | 良興股份有限公司台中英才店 臺中市西區510號底一樓之2 (04)23299249 | 899 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體電芯容量標示(10000 mAh)，與額定輸出容量6500 mAh造成混淆。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 11 | 小米 | PLM09ZM 新小米可充式鋰行動電源2 10000 | 中國大陸 | 台灣小米通訊有限公司 臺北市中正區新生南路1段50號2樓之2 (02)21921023 | 台灣小米通訊有限公司台中分公司 臺中市北區三民路3段125號2樓 (02)21921023 | 435 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 12 | WONDER | WA-P058 行動電源 | 中國大陸 | 旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 (02)89904440 | 笑笑笑國際股份有限公司台中三民分公司 臺中市北區三民路3段125號 (04)22252020 | 379 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 保護電路板與登錄技術文件不符。 | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 13 | POWER STAR | PS10X1 行動電源 | 臺灣 | 徠傑科技股份有限公司 屏東縣內埔鄉東寧村屏光路323號 (08)7788266 | 笑笑笑國際股份有限公司 台中三民分公司（光南大批發） 臺中市北區三民路3段125號 (04)22252020 | 379 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:● ●額定電容量 樣品試驗之額定電容量最大值為5543mAh，未達登錄之額定電容量6230mAh。 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 14 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。 | KINYO | KPB-50 行動電源 | 中國大陸 | 凰群實業有限公司 臺中市西區永龍里英才路497號四樓 (04)23012361 | 笑笑笑國際股份有限公司台中三民分公司（光南大批發） 臺中市北區三民路3段125號 (04)22252020 | 279 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 15 | ONOFF | DCPB-D1-104 行動電源 | 中國大陸 | 美鑫電子股份有限公司 新北市三重區興德路115號13樓 (02)22782077 | 四季百貨股份有限公司彰化和美店 彰化縣和美鎮道周路407號 (04)7579099 | 899 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 - 本體未標示製造日期。 - 本體輸出電壓電流、額定電容量標示與登錄技術文件不符。 - 本體電芯容量標示(10400 mAh)，與額定輸出容量6000 mAh造成混淆。 | ● 樣品無電磁相容對策元件，與登錄技術文件不符 | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 16 | BSTOR | X1-8000 行動電源 | 中國大陸 | 寶德興科技股份有限公司 桃園市桃園區泰山里玉山街146巷1號 (03)3360919 | 四季百貨股份有限公司彰化和美店 彰化縣和美鎮道周路407號 (04)7579099 | 699 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 17 | KooPin | MD-BP-036 行動電源 | 臺灣 | 力碁科技股份有限公司 桃園市楊梅區民族路五段201巷75弄102號 (03)4207979 | 四季百貨股份有限公司彰化和美店 彰化縣和美鎮道周路407號 (04)7579099 | 969 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體最大總輸出電流標示與登錄技術文件不符。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 18 | Verbatim | 64645 行動電源 | 中國大陸 | 中景企業股份有限公司 臺北市內湖區新湖二路221號1樓 (02)27953335 | 寶雅國際股份有限公司彰化金馬分公司 彰化縣彰化市彰化市茄南里金馬路2段1號 (04)7367755 | 990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 1.保護電路板與登錄技術文件不符。 2.涉及基本設計變更。 | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 19 符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。 | ORIP | OPB-10000C 行動電源 | 中國大陸 | 歐瑞普國際有限公司 桃園市蘆竹區羊稠里中山北街39號5樓 (03)3114569 | 家福股份有限公司彰化分公司 彰化縣彰化市金馬路2段321號 (04)7367397 | 800 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體輸入電壓電流標示與登錄技術文件不符。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |
| 20 | TITAN | MY-PC012 行動電源 | 臺灣 | 積進科技股份有限公司 新北市汐止區大同路3段188-1號8樓 (02)86471226 | 家福股份有限公司彰化分公司 彰化縣彰化市金馬路2段321號 (04)7367397 | 800 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 本體未標示製造日期、總輸出電流。 | ○ | 總評:○ ○額定電容量 ○機械強度 ○溫升規定 ○異常操作與故障狀態 |

符號「●」表示不符合規定；「○」則表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」檢測「機械強度」、「溫升規定」、「異常操作與故障狀態」及CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－可攜式應用之二次鋰單電池及電池組之電性試驗」檢測「額定電容量標示」。

      - 額定電容量：確認商品之放電能力是否符合標示電容量額定值。

      - 機械強度：確認行動電源是否具有適當機械強度以符合標準之安全要求。

      - 異常操作與故障狀態：為模擬零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，行動電源本身是否提供足夠的保護，不致造成危害。

      - 溫升規定：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。

2.標示查核，查核項目為：

- 商品檢驗標識

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖。

- 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」查核。

  - 商品名稱、型號。

  - 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。

  - 製造日期。

  - 額定電容量。

  - 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3.本次檢驗件數共20件，檢測結果為：

- 品質檢測

「機械強度」、「異常操作與故障狀態」、「溫升規定」部分：全數符合規定。

「額定電容量」部分：計3件（項次6、9、13）不符合規定，其額定電容量測試結果未達原申請驗證登錄標示，無法輸出足夠電容量供消費者使用。

- 重要零組件比對：計5件（項次7、9、12、15、18）不符合規定，其內部設計結構或保護電路板經比對與原登錄技術文件不符。

- 標示查核

「商品檢驗標識」：全數符合規定。

「中文標示」：計11件不符合規定，情形包括本體「輸入電壓電流值」（項次9、19）、「輸出電壓電流值」（項次3、15）、「最大總輸出電流」（項次17）及「額定電容量」（項次15）與原申請驗證登錄之標示不一致；本體未標示「輸出電壓電流」或「總輸出電流」（項次6、20）；本體未標示「製造日期」或「額定電容量」（項次7、8、15、20）；本體電芯容量標示與額定電容量標示造成混淆（項次3、9、10、15）；商品本體、包裝、標貼或說明書內未標示「報驗義務人名稱」（項次2）。