104年度「電捕蚊燈」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 廠牌 | 規格/型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 (詳列不符合情形及商品檢驗標識字號) | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 勳風 | 110V 60Hz 20W/HF-8215 | 臺灣 | 勳風企業有限公司(新北市汐止區八達路一段94巷2-1號;0800-251175) | 弘北百貨有限公司(台南市永康區中山南路70號1樓; 06- 2028880) | 899 | ○商品檢驗標識 R63068(CI632060680192) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 2 | 安寶 | 110V 60Hz 14W/AB-8255 | 臺灣 | 永城家電有限公司(新北市土城區慶祥街59巷14-3號;02-22695733) | 大盤大生活百貨(台南市永康區中山南路314號;06-3021278) | 990 | ○商品檢驗標識 R31400 ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 3 | 聲寶 | 110V 60Hz 35W/ML-DF15S | 臺灣 | 聲寶股份有限公司(桃園市龜山區大華里頂湖路26號;0800-00-5438) | 全國電子(臺南市永康區中山南路635號1樓;06-2042208) | 1388 | ○商品檢驗標識 R51107(CI513061070127) ●中文標示 樣品本體未標示II 類電器符號與原報告不符，且不符合CNS3765及IEC60335-2-59第7節之規定 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 4 | 日象 | 110V 60Hz 10W/ZOM-2160 | 臺灣 | 日象實業股份有限公司台南市仁德區一甲里忠義一街56號;06-2704004) | 全國電子(臺南市永康區中山南路635號1樓;06-2042208) | 799 | ○商品檢驗標識 R63889(CI633068890640) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 5 | KINYO | 110V 60Hz 8W/KL-112 | 中國 大陸 | 耐嘉股份有限公司 (新竹市海埔路175巷88號;03-5396966) | 安南五金百貨大批發(台南市安南區安中路一段856號之1一樓;06-2454980) | 799 | ○商品檢驗標識 R4A106(CI4A3061061498) ●中文標示 1.說明書電擊電壓 800~1000V 與原試驗報 告1000V 不符。 2.本體中文規格標示電擊 電壓800~1000V 與原試 驗報告1000V 不符。 | 總評: ● ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ●「重要零組件比對」 電源開關TAIHENG TH1 15A 125V/250V 與原試驗 報告Zhejiang Guanbao XCK-017 10A 250Vac 不 符。 |
| 6 | 元山 | 110V 60Hz 20W/TL-1059 | 臺灣 | 東力實業廠 (台南市武聖路160巷8弄36號;06-2588707) | 金品五金百貨 (台南市安南區安中路三段141號1樓;06-2460108) | 990 | ○商品檢驗標識 R63106(CI633061060231) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 7 | 華冠 | 110V 60Hz 20W/ET-1016 | 臺灣 | 勁宏電器有限公司 (台南市永康區鹽信街20號; 06-253-1243) | 金品五金百貨 (台南市安南區安中路三段141號1樓;06-2460108) | 399 | ○商品檢驗標識 R63192(CI638061920180) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 8 | 旭光 | 110V 60Hz 20W/HY-9010 | 臺灣 | 宏元電器股份有限公司 (台南市安中路一段130巷34號;06-2550313) | 金品五金百貨 (台南市安南區安中路三段141號1樓;06-2460108) | 499 | ○商品檢驗標識 R63053(CI631060530230) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 9 | VITA | 110V 60Hz 20W/ML-1011 | 臺灣 | 銓上企業股份有限公司(台北市士林區通河東街一段200巷3號1F;02-28824278) | 大同綜合訊電股份有限公司 (台南市仁德區新田村中正路二段500號;06-2494501) | 849 | ○商品檢驗標識 R63192(CI638061920180) ●中文標示 本體標示委託者公司名稱與 地址與原登錄不符。 樣品標示之委託者「銓上 企業股份有限公司」，地 址「台北市士林區通河東 街一段200巷3號1F」， 原技術文件標示之委託者「承 嘉國際股份有限公司」，地址 「新北市中和區中山路2段 315 巷6 號2 樓」。 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |
| 10 | 嘉麗寶 | 110V 60Hz 14W/SN-8210A | 臺灣 | 三新電器企業有限公司和順廠(台南市安和路五段329巷12號;06-3558126) | 容智百貨商行(台南市歸仁區中山路一段305號;06-3386122) | 750 | ○商品檢驗標識 R63108(CI638061080118) ○中文標示 | 總評: ○ ○「防電擊之保護」 ○「溫升試驗」 ○「絕緣耐電壓試驗」 ○「異常操作試驗」 ○「構造檢查」 ○「重要零組件比對」 |

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

1.「品質檢測」：包括「安全性檢測」項目及「重要零組件比對」，其中「安全性檢測」項目係依據國家標準CNS 3765「家用和類似用途電

器產品的安全－第1部：通則」及國際標準IEC60335-2-59 「Household and similar electrical appliances-Safety-Part 2-59 : Particular

requirements for insect killers」等2項檢驗標準。

(1)「安全性檢測」項目：

a.「防電擊之保護」：係確認電捕蚊燈對於使用者意外觸及帶電部之防護是否符合安全之要求。

b.「溫升試驗」：主要為確認電捕蚊燈於正常使用(輸出短路)時，其重要零組件及電捕蚊燈表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免

過熱造成危險。

c.「絕緣耐電壓試驗」：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

d.「異常操作試驗」：主要為確認電子零件發生異常短路或開路時是否符合安全之要求。

e.「構造檢查」：主要為確認電捕蚊燈構造設計上是否符合安全之要求。

(2)「重要零組件比對」：針對樣品之重要零組件及結構外觀與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已

變更而未經安全評估檢測之商品。

2.「標示檢查」為檢查電捕蚊燈應標示之規格及使用說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全，檢查內容要點如下：

(1)「商品檢驗標識」：應有貼有「商品檢驗標識」（如圖例：    或  ）

(2)「中文標示」項目：

a.產品電氣規格如額定之電壓、功率、頻率等。

b.製造或代理商資訊或註冊商標。

c.須提供使用說明書、警語或警告標誌(如II類電器須標示II類符號、電擊電壓符號或警語) 等相關資訊。

d..標示應容易鑑別且具耐久性而不易抹滅或脫落，可以印刻或標籤的方式進行標示。

3.本次檢驗件數共 10 件，檢測結果為：

(1)品質檢測部分：

a.「安全性檢測」部分：皆符合檢驗標準要求。

b.「重要零組件比對」部分：計1件(項次5)不符合，主要為該樣品之電源開關與原試驗報告記載者不符。

(2)中文標示及商品檢驗標識查核：

### a.「商品檢驗標識」：皆符合要求。

### b.「中文標示」：計3件不符合，分別為本體未標示II類電器符號與原登錄者不符(項次3)、本體中文規格及說明書標示電擊電壓

### 與原登錄者不符(項次5)及本體標示委託者公司名稱、地址與原登錄者不符(項次9)等。