106年「錄音筆」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 外觀、構造及重要零組件比對結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旺德數位 錄音筆 | WONDER | 輸入DC 5V/ 8G/WM-R08 | 中國 大陸 | 旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 0800-000-150 | 三井電腦超市板橋店 新北市板橋區重慶路66號1樓 02-29575409 | 1290 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」 |
| 2 | 數位錄音筆 | CENiX | 輸入DC 3V 4G/VR-W240 | 韓國 | 至鴻科技股份有限公司 新北市中和區建一路166號7樓 02-82263456 | 三井電腦超市板橋店 新北市板橋區重慶路66號1樓 02-29575409 | 2590 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ●「內部電路」 樣品內部晶片與電路佈線與原登錄資料不同，涉及基本設計變更 | 總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」 |
| 3 | 數位立體聲錄音筆 | 快譯通 | 輸入DC 3.7V/ 8G/CRM380 | 中國 大陸 | 快譯通股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路316巷3號1樓 02-87525008 | 燦坤實業股份有限公司新板橋中山分公司 新北市板橋區中山路1段51號 02-29506230 | 1990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」 |
| 4 | 聲寶數位錄音筆 | SAMPO | 輸入DC 5V / 8G/MK-W1403PL | 中國 大陸 | 旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路116巷6號 02-8990-4440 | 燦坤實業股份有限公司新板橋中山分公司 新北市板橋區中山路1段51號 02-29506230 | 1588 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 電磁相容測試 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於195.98MHz 水平輻射量測值為 32.68dBμV/m，大於 限制值30dBμV/m |
| 5 | 無敵錄音筆 | 無敵 | DC 3.7V/ 8G/AGOGO R198 | 中國 大陸 | 無敵科技股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路513巷36號10樓 02-8797-5111 | 順發電腦股份有限公司板橋四川分公司 新北市板橋區四川路1段105號1樓 02-2961-5522 | 1990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於195.99MHz 水平輻射量測值為 38.62dBμV/m，大於 限制值30dBμV/m |

「○」表示符合；「●」表示不符合

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 外觀、構造及重要零組件比對結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 多功能數位學習錄音筆 | 人因 | 輸入DC 5V / 8G/VR74 CW | 中國 大陸 | 人因科技股份有限公司 新北市中和區中正路866-2號16樓 02-2226-2366 | 家福股份有限公司台北新店分公司 新北市新店區中興路3段1號3樓 02-8919-3333 | 1990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ●「內部電路」 原技術文件之電池規格3.7V 1605mAH，市購樣品之電池規格為220mAH，未涉及基本設計變更 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於120.02MHz 水平輻射量測值為 34.37dBμV/m，大於 限制值30dBμV/m |
| 7 | 專業型輕巧錄音筆 | AEED | 輸入DC 5V/ 8G/AX-620 | 中國 大陸 | 台灣尼德有限公司 新北市新莊區新北大道4段179號4樓-7 02-5596-0056 | 家福股份有限公司台北新店分公司 新北市新店區中興路3亂1號3樓 02-8919-3333 | 1790 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於120.00MHz 水平輻射量測值為 40.94dBμV/m，大於 限制值30dBμV/m |
| 8 | Digital Voice Recorder | - | 8G/SK-998 | 中國 大陸 | - | 今華電子有限公司台北分公司 臺北市中正區新生南路1段12巷2號 02-2392-1111 | 1600 | ●商品檢驗標識 本體無商品檢驗標 識 ●中文標示 無中文說明書 | -「外觀」 無技術文件可比對 -「內部電路」 無技術文件可比對 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於209.99MHz 水平輻射量測值為 37.75dBμV/m，大於 限制值30dBμV/m；頻 率於179.98MHz垂直 輻射量測值37.54dB μV/m，大於限制值 30dBμV/m |
| 9 | Stereo IC Recorder | SONY | 輸入DC 5V / 4G/ICD-PX470 | 中國 大陸 | 台灣索尼股份有限公司 臺北市中山區長春路145號5樓 4499111 | 蔡家國際有限公司八德分公司 臺北市中正區八德路1段37號 02-2351-329 | 2990 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○「外觀」 ○「內部電路」 | 總評: ○ ○「傳導干擾試驗」 ○「輻射干擾試驗」 |
| 10 | 數位專業錄音筆 | LAXON | 輸入DC 3V/ 8G/DVR-A22 | 中國 大陸 | 捷森數位科技有限公司 新北市三重區中興北街131-3號M樓 02-2999-5838 | 六合數位館 臺北市市民大道3段8號2樓225室 02-2357-8041 | 1390 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●「外觀」 產品外觀與原技術文件不同 ●「內部電路」 樣品內部晶片與電路佈線與原登錄資料不同，涉及基本設計變更 | 總評: ● ○「傳導干擾試驗」 ●「輻射干擾試驗」 透過空氣輻射方式傳 播，頻率於239.94MHz 水平輻射量測值為 39.53dBμV/m，大於 限制值37dBμV/m |

「○」表示符合；「●」表示不符合；

備註：

1.品質檢測：品質檢測：依據中華民國國家標準CNS13439(93年版)「聲音與電視廣播接收機與相關設備－射頻干擾特性－限制值與量測方法」檢測，項目包括EMI方面之「傳導干擾」及「輻射干擾」等2項，另查核「構造及重要零組件比對」，檢測項目說明如下：

(1)「電磁相容傳導干擾試驗」：主要為確認錄音筆於正常使用時，其經由交流電源線傳導發射的射頻能量不超過標準規定值，以避免

影響於相同傳播路徑下的其他產品之正常使用。

(2)「電磁相容輻射干擾試驗」：主要為確認錄音筆於正常使用時，其經由空氣傳播之輻射性干擾的射頻能量不超過標準規定值，以避

免影響於周遭附近其他產品之正常使用。

| 輻射擾動(1GHz以下)限制值 |  |
| --- | --- |
| 頻率範圍(MHz) | 準峰限制值(dBμV/m)(場強單位-分貝微伏特/公尺) |
| 30至230 | 30 |
| 230至1000 | 37 |

2.標示查核，查核項目為：

(1)中文標示：依據商品檢驗法

A.商品名稱、型號。

B.商品檢驗標識。

C.報驗義務人姓名或名稱及地址。

(2)商品檢驗標識

注意是否貼有「商品檢驗標識」，其為字軌「R」或「T」及指定代碼組成。

3.本次檢驗件數共10件，檢測結果為有7件樣品不符合規定;其中:

(1)「品質項目檢測」結果有6件不符合規定(分別為項次4、5、6、7、8、10)。

(2)「外觀、構造及重要零組件比對」查核結果有4件不符合規定(分別為項次2、6、8、10)。

(3)「商品檢驗標識」結果有1件不符合規定(項次8)。

(4)「中文標識」結果有1件不符合規定(項次8)