105年度「打火機」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造廠商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造型防風機 | XHD58 | 中國 大陸 | 弼臣興業有限公司 台北市大安區建國南路一段328號3樓 02-23259099 | 巨久商行 高雄市前鎮區瑞北路213號 07-7169295 | 15 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 2 | 安全型拋棄式打火機 | 百事得(BSDF-176)L81*W21* H25mm | 中國 大陸 | 詠撰企業有限公司 高雄市岡山區公園西路一段84巷78之1號1樓 07-6252564 | 萊爾富國際股份有限公司高市高順分公司 高雄市三民區建工路582號1樓 | 20 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 3 | Cricket火石安全打火機 | ED1 Original CR III | 菲律賓 | 薪禾貿易有限公司 臺北市松山區復興北路369號9樓之2 02-27136143 | 來來超商股份有限公司第六二五分公司 屏東縣屏東市民生東路8-1號1樓 08-7789040 | 23 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 4 | K-13打火機 | 黑金鋼/K-13 | 中國 大陸 | 仲興實業社 彰化縣福興鄉三汴街27號 04-7688427 | 99五金日用品 屏東縣內埔鄉南寧路95-1號 08-7788331 | 25 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 5 | 拋棄式電子打火機 | N-30 | 中國 大陸 | 天隆盛有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段140號 04-26354321 | 奕泰商行 屏東縣內埔鄉學人路655號1樓 08-7789040 | 10 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 6 | 拋棄式打火機 | 千輝/TC6 | 未標示 | 千輝喜鵲有限公司 桃園市龍潭區永興里中興路485之7號 02-27602916 | 壹加便利商店 高雄市鹽埕區七賢三路227號1樓 07-5317490 | 10 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 7 | 簡易型打火機 | 通奇/TC07 | 中國 大陸 | 通奇實業有限公司 高雄市苓雅區中正一路230號8樓之3 07-7222449 | 高盟行超商股份有限公司自強路分公司 高雄市苓雅區自強三路138號1,2樓 07-5360677 | 10 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 8 | 簡易型打火機 | 逸統/102# | 中國 大陸 | 逸統國貿有限公司 高雄市三民區德山街35巷13號13樓之２ 07-3733099 | 樵興企業有限公司 高雄市鼓山區九如四路1450號 07-5885777 | 10 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |
| 9 | 拋棄式打火機 | 萬達/W422 | 中國 大陸 | 萬達打火機有限公司 新北市三重區中興北街136巷29-1號 02-29953305 | 應時百貨行 高雄市鹽埕區七賢三路103號1F 07-5614577 | 5 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評:○ ○安全裝置 ○外觀 ○耐墜落性 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定。

備註：

1.本次購樣依據國家標準CNS 10666「拋棄式打火機-安全要求」（96年4月10日）規定試驗。

2.本次購樣進行「品質項目檢測」及「標示查核」，其中「品質項目檢測」項目包括「安全裝置」、「外觀」及「耐墜落性」等3項，檢測結果均符合國家標準。

3.品質檢測之各項目說明如下：

(1)安全裝置：

檢測要求：(a)安全裝置必須在每次點火操作後自動復歸(b)打火機在正常操作下不損及打火機之安全裝置(c)打火機在合理預期壽命期間(燃料用罄為止)，安全裝置必須能適切運作(d)安全裝置不輕易失效或拆卸。

檢測目的：確保打火機能安全產生火焰。

(2)外觀：

檢測要求：打火機外表不得有任何尖角銳邊，以免造成使用者在正常使用時，出現割傷、擦傷等事故。

檢測目的：確保打火機外觀是否會傷及使用者。

(3)耐墜落性：

檢測要求：打火機應能承受3次不同方向高度為1.5 m的自由落地衝擊，且無減少原本的安全使用性。同時不能發生燃料槽破裂，亦不會發生自燃現象。另外，若發生漏氣情形，漏氣量不超過每分鐘15 mg。若在墜落測試中鐵蓋從機身上脫落，如可重新裝上，則測試得予繼續進行。

檢測目的：確保打火機可以承受在使用中可能出現的墜落現象。

4.標示查核：

T30001

(1)商品檢驗標識（圖例如：　　　　　　）。

(2)中文標示：

A.製造廠商名稱或商標。

B.安全注意事項：安全說明應標示在打火機上明顯處(a)遠離孩童、防止孩童取得(b)點燃後遠離臉部、衣物(c)按照實際裝填燃料標示該燃料易燃、高壓等特性(d)避免在50℃的環境下受熱或長時間曝曬(e)避免擊穿或放入火中。

C.「拋棄式及簡易型打火機型式認可作業要點」第四、（五）規定標示樣張；其標示字體大小不得小於1.4mm。且字體顏色與底色成對比。