105年度「卡式瓦斯罐」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 規格/型號 | 產地 | 進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 單價 (元) | 標示查核結果 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 御膳坊 卡式瓦斯罐 | 御膳坊/ 018S02001(貨號) | 韓國 | 亮宏實業有限公司 台南市永康區中山南路467巷1號 電話: (06)2316000 | 寶璽百貨有限公司 高雄市三民區港東里林森一路286號 電話: (07)2351609 | 39 | ○商品檢驗標識 T63593 ○中文標示 | 總評: ○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 |
| 2 | FIRE BIRD火鳥 卡式瓦斯罐 | 火鳥/ FBK-220 | 韓國 | 三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市鎮東路360號1F 電話: (05)5373422 | 急地企業有限公司 高雄市前鎮區瑞隆路250號1樓 電話: (07)7218792 | 39 | ○商品檢驗標識 T63618 ○中文標示 | 總評: ○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 |
| 3 | 妙管家 通用瓦斯罐 | 妙管家/HKG-009 | 韓國 | 達雅企業股份有限公司 台中市大里區忠孝路182號 電話: (04)24954866 | 特力屋股份有限公司鳳山分公司 高雄市鳳山區瑞隆東路99號 電話: (07)5360677 | 43 | ○商品檢驗標識 T51068 ○中文標示 | 總評: ○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 |
| 4 | 卡式瓦斯罐 | 怡家寶/ KP-889 | 韓國 | 啟是企業有限公司 高雄市三民區永吉街24號2樓 電話:0800098667 | 台灣糖業股份有限公司 高雄市楠梓區土庫一路60號 電話:(07)3537853 | 29 | ○商品檢驗標識 T73115 ○中文標示 | 總評: ○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 |
| 5 | 卡式瓦斯罐 | 祝興旺/ SW-888 | 韓國 | 三元國際開發有限公司 雲林縣斗六市鎮東路360號1F 電話: (05)5373422 | 10元的店 高雄市大社區中山路309號 電話：(無) | 29 | ○商品檢驗標識 T63618 ○中文標示 | 總評: ○ ○氣密試驗 ○耐壓試驗 |

說明：「○」 表示符合

備註：

- 品質檢測項目：依據CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」（90年版）檢測「氣密試驗」及「耐壓試驗」。

- 氣密試驗：放置容器於48~50℃水槽中，時間30分後，目視確認瓦斯罐氣密接合處及容器本體未洩漏，使消費者在使用瓦斯罐時具備氣密及不得漏氣之安全性。

- 耐壓試驗：確保瓦斯罐其容器結構強度及厚度均能符合測試規定，使消費者在瓦斯罐貯存及使用時之安全。

- 變形測試：以水壓加至1.3MPa狀態下保持30秒，用目視查看容器各部位是否有變形發生及漏氣。

- 破裂試驗：水壓加至1.5MPa狀態下保持30秒，用目視查看容器各部位是否有破裂情形及漏氣。

- 標示查核，查核項目為：依據CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」（90年版）及商品檢驗法「商品檢驗標識」及「中文標示」。

- 商品檢驗標識：

圖例：

- 成品之標示：

- 容器名稱及適用爐具

- 容器之裝卸方法要領應標示於明顯處

- 容器之保管應注意事項

- 使用完容器之處理注意事項

- 容器的使用方法及注意事項

- 灌裝於容器內燃料種類、重量及有關事項

- 灌裝公司名稱或其代號

- 經銷商（或進口商）公司名稱

- 灌裝瓦斯日期（年月日）

- 容器製造商名稱及製造日期（年月）或批號

- 本次檢驗每種樣品各購樣15件，檢驗件數共75件，檢測結果為：

- 品質檢測部分

- 氣密試驗：全數符合規定。

- 耐壓試驗：全數符合規定。

- 標示檢查部分

- 商品檢驗標識：全數符合規定。

- 中文標示：全數符合規定。