106年「手持式按摩器」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小白鯊勁道按摩棒 | Comfree | 25W/ 110V/60Hz / CF-3103 | 中國大陸 | 西合實業股份有限公司 新北市中和區連城路238號4樓 02-22261189 | 全國電子股份有限公司 基隆市安樂區安樂路2段141,141-1號02-24311150 | 1280 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 2 | 輕氛震捶按摩棒 | MUVA | 25W/ 110V/60Hz / JS-110 | 中國大陸 | 昌豐國際股份有限公司 新北市三重區重新路五段609巷10號4樓 02-66375678 | 全國電子股份有限公司 基隆市安樂區安樂路2段141,141-1號02-24311150 | 1180 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●市購樣品為可拆式按摩頭，且共有三款按摩頭，與原技術文件固定式按摩頭不符。 | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 3 | 流線手感按摩棒 | 輝葉 | 25W/ 110V/60Hz/ HY-10329 | 中國大陸 | 城欣科技股份有限公司 臺北市松山區八德路4段283號 02-27491177 | 屈臣氏股份有限公司-基隆店 基隆市仁愛區忠一路8號 02-24291139 | 1080 | ○商品檢驗標識 ●中文標示 1.本體未標示II類電器符號、消耗功率25W、頻率60Hz及製造號碼等中文標示。 2.外盒中文標示無II類電器符號，所標示之消耗功率15W與原技術文件25W不符。 | ● 1.樣品外觀比對不符:開關位置、人體接觸表面、上下蓋等。 2.樣品電路板比對不符: 開關位置改變、PCB板電路、電流保險絲不同、缺少一顆X電容、多一顆電感等。 | 總評：● ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ●電磁相容性 干擾功率超過限制值要求。 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 小鯊魚 按摩棒 | 勳風 | 15W/ 110V/60Hz/ HF-351 | 中國大陸 | 禾亞實業有限公司 臺中市大里區東興路631巷14號 04-24180315 | 東逸企業股份有限公司 (基隆店) 基隆市安樂區安和二街15號 02-24337799 | 499 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 1.內部X電容(C1) (型號:MEX 規格:275V、0.68μF、T100)比對不符。 2.樣品電源線(型號VCTFK 規格:2 X 0.75 mm² 製造商:FANGHUA ELECTRONICS) 比對不符。 | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 5 | 聲寶紓壓按摩棒 | 聲寶 | 15W/ 110V/60Hz/ ME-D816L | 中國大陸 | 禾亞實業有限公司 臺中市大里區東興路631巷14號 04-24180315 | 笑笑笑國際股份有限公司(光南大批發-基隆門市) 基隆市仁愛區忠一路12號 02-24292088 | 499 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 1.內部X電容(C1) (型號:MEX 規格:275V、0.68μF、T100) 比對不符。 2.樣品電源線(型號VCTFK 規格:2 X 0.75 mm² 製造商:FANGHUA ELECTRONICS) 比對不符。 | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 6 | 曲線 美形機 | 高島 | 25W/ 110V/60Hz/ M-1310 | 中國大陸 | 台灣好家庭實業股份有限公司 新北市林口區工二工業區工七路16號 02-26017498 | 高島運動器材股份有限公司(基隆分公司) 基隆市中正區義二路31號1樓 02-24243555 | 1280 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

| 項 次 | 品名 | 廠牌 | 規格/ 型號 | 產地 | 製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價/元) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目 檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 全能 美體師 | tokuyo | 25W/ 110V/60Hz/ TS-161AA | 中國大陸 | 督洋生技股份有限公司 桃園市龜山區文明路19號 03-3960707 | 永碩健康有限公司 宜蘭縣羅東鎮公正里興東路104號1樓 03-9569988 | 1280 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 8 | 舒壓 按摩棒 | FUJI | 13W/ 110V/60Hz/ FG-9960 | 中國大陸 | 棨泰健康科技股份有限公司 高雄市左營區立文路77號17F 0800-816988 | 棨泰健康科技股份有限公司（宜蘭家福） 宜蘭縣宜蘭市南門里2鄰民權路2段38巷2號B2 03-9368028 | 2180 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 9 | 親親 按摩棒 | OGAWA | 20W/ 110V/60Hz/ OT-4101 | 中國大陸 | 台灣奧佳華國際有限公司 臺北市中正區八德路1段23號9樓之1 0800-666700 | 網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome） 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 02-27040999 | 699 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○ | 總評：○ ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ○電磁相容性 |
| 10 | 迷你 推脂機 | FITLife | 25W/ 110V/60Hz/ ST-312H | 中國大陸 | 翔天電子實業有限公司 臺中市大里區仁化工十二路97號 04-24917799 | 網路家庭國際資訊股份有限公司（PChome） 臺北市大安區敦化南路2段105號12樓 02-27040999 | 1280 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ● 1.缺少馬達PCB、X電容CX1、電感L1.L2等元件，比對不符。 2.電流保險絲(3.15A)與原技術文件(2A)不符。 5主PCB比對不符。 6.馬達(未標有型號)與原技術文件(ZYT3424F110)不符。 | 總評：● ○溫升試驗 ○漏電流及絕緣耐電壓試驗 ○異常操作試驗 ○構造檢查 ●電磁相容性 端點干擾電壓超過限制值要求。 |

「○」表示符合規定；「●」則表示不符規定。

備註：

1. 品質檢測：依據CNS 3765「家用和類似用途電器產品的安全-第一部:通則」、國際電工標準IEC 60335-2-32「家用和類似用途電器－安全性－第2-32部：按摩器之個別規定」及CNS 13783-1「電磁相容性-家用電器、電動工具及類似裝置之要求-第1部:發射」。

(1) 溫升試驗：主要為確認手持式按摩器於正常使用時，其重要零組件及電器表面的溫度上升不超過標準規定值，以避免過熱造成危險。

(2) 漏電流及絕緣耐電壓試驗：主要為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。

(3) 異常操作試驗：主要為模擬在零組件故障或可預期的使用者疏忽等不正常使用情況下，手持式按摩器本身是否具有足夠的保護，不致造成危害。

(4) 構造檢查：主要為確認手持式按摩器之構造設計上是否符合安全之要求。

(5) 電磁相容性：對於缺少電磁干擾抑制元件的商品則額外進行「電磁相容性」測試，主要為量測端點干擾電壓及干擾功率是否超過限制值要求，如不符合易對週邊電子設備造成干擾，使產生誤動作而造成危害。

a.干擾功率量測範圍及限制值：

30 MHz 至 300 MHz  頻率範圍的干擾功率限制值

|  | 家用電器及類似產品 |  |
| --- | --- | --- |
| 頻率範圍 | － |  |
| (MHz) | 準峰值dB(pW) | 平均值(a) dB(pW) |
| 30-300 | 隨頻率作線性遞增 |  |
|  | 45 至 55 | 35 至 45 |
| 註(a) 若使用準峰值檢波器量測而能符合平均值檢波器的限制值，則此時待測設備可視為同時符合二者的限制值，而不需再用平均值檢波器量測。 |  |  |

b.端點干擾電壓量測範圍及限制值：

148.5 k Hz 至 30 MHz頻率範圍的端點干擾電壓限制值

| 頻率範圍 | 主電源端點 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| (MHz) | 準峰值dB(μV) | 平均值(a)dB(μV) |
| 0.15 至 0.50 | 隨頻率的對數呈線性遞減 |  |
|  | 66 至56 | 59 至46 |
| 0.50 至 5 | 56 | 46 |
| 5 至 30 | 60 | 50 |
| 註(a) 若使用準峰值檢波器量測而能符合平均值檢波器之限制值，則此時待測設備可視為同時符合二者的限制值，而不需再使用平均值檢波器量測。 |  |  |

2. 重要零組件比對：為樣品之重要零組件、外觀及內部構造與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變更而未經安全評估檢測之商品。

3. 標示查核，查核項目為：

(1)商品檢驗標識

或

(2)中文標示：檢查手持式按摩器本體、包裝或中文說明書上應標示之規格及說明等項目，避免使用者錯誤使用而影響安全。主要項目如下:

A.商品名稱及型號。

B.報驗義務人之姓名或名稱及地址。

C.額定電壓、電流、功率因數及頻率。

D.是否適合安裝在一般可燃性表面之符號   。

E.對應防水保護等級之IP碼，IPX0除外。

F.Ⅱ類或Ⅲ類結構之符號。

G.需有適當之警語，例如安裝之注意事項、「電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意」、「若液體從電器中洩漏，則不宜再繼續使用該電器」。

4. 本次檢驗件數共10件，檢測結果為：

(1)品質檢測

A.「溫升試驗」全數符合規定。

B.「漏電流及絕緣耐電壓試驗」全數符合規定。

C.「異常操作試驗」全數符合規定。

D.「構造檢查」全數符合規定。

E.「電磁相容性」計2件不符（項次3、10）。

(2)「重要零組件比對」計5件不符（項次2、3、4、5、10)。

(3)標示查核

A.「商品檢驗標識」全數符合規定。

B.「中文標示」計1件（項次3)。