106年市售「羊毛圍巾」檢測結果彙整表

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未標示 (羊毛圍巾) | MINE | 規格： 60×200cm 型號：16-MJ-07 | 日本 | 進口商: 意捷股份有限公司 新北市中和區中山路2段351號8樓之12 02-82281793 | 太平洋崇光百貨(股)公司新竹巨城店 新竹市中央路239號、241號B1-2F、243號及243-1號 03-6200000 | 1390 | ●中文標示 - 乾洗圖案為「」與規定之「」或「」不符。 - 熨燙及壓燙圖案為「」與規定之「」不符。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 2 | 未標示 (羊毛圍巾) | 未標示 | 型號：3557487013 | 中國大陸 | 未標示 | momo購物網(富邦媒體科技股份有限公司) 臺北市內湖區洲子街96號4樓 0800-777939 | 425 | ●中文標示 - 本體上未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 - 生產國別標示CHINA，未用中文標示。 - 洗燙處理標示缺少乾燥圖案，如：「」或「」。 - 為包裝商品，未於外包裝上標明生產國別、洗燙處理標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 3 | 羊毛圍巾披肩 | 莎蘿日記 (SARO DIARY) | 未標示 | 中國大陸 | 進口商: 威昊實業有限公司 新北市中和區中山路2段3巷46-3號 0800-000319 | momo購物網(富邦媒體科技股份有限公司) 臺北市內湖區洲子街96號4樓 0800-777939 | 340 | ●中文標示 - 未標示尺寸或尺碼。 - 洗燙處理標示: 附縫標籤為「」「」、「」； 吊牌為「」、「」、「」，兩者不一致。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 未標示 (羊毛圍巾) | 未標示 | 未標示 | 無 | 未標示 | PChome線上購物 臺北市大安區敦化南路1段105號15樓 02-23261460 | 599 | ●中文標示 - 本體上未標示製造商或進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼、生產國別。 - 為包裝商品，未於外包裝上標明生產國別、纖維成分、洗燙處理標示。 - 纖維成分標示「WOOL 100%」，未以中文學名或慣用名稱標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 5 | 未標示 (羊毛圍巾) | LATTE | 未標示 | 無 | 藍色拿鐵國際有限公司 臺北市士林區大南路109號3樓 02-28881330 | PChome線上購物 臺北市大安區敦化南路1段105號15樓 02-23261460 | 880 | ●中文標示 - 本體未標示尺寸或尺碼、生產國別、洗燙處理標示、纖維成分。 - 為包裝商品，未於外包裝上標明生產國別、纖維成分、洗燙處理標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 6 | 未標示 (羊毛圍巾) | LVMI | 型號：1620313001-00 | 中國大陸 | 進口商: 摩軒國際貿易實業有限公司 新北市中和區景新街328之1號3樓 02-29489816 | 遠東百貨股份有限公司桃園分公司 桃園市桃園區中正路20號 0800-311140 | 790 | ●中文標示 - 未標示尺寸或尺碼。 - 「纖維成分」標示「50％羊毛、50%亞克力」，與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊羊毛31.6%、 ＊亞克力纖維68.4% | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 7 | 未標示 (羊毛圍巾) | Hart Schaffner Marx | 規格: F 型號: SHL47125 | 中國大陸 | 進口商: 全家福股份有限公司 新北市板橋區四川路1段330號 02-77380016 | 遠東百貨股份有限公司桃園分公司 桃園市桃園區中正路20號 0800-311140 | 1200 | ●中文標示 洗燙處理標示為「」，與規定不符，如:「」或「」。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 未標示 (羊毛圍巾) | Elysium | 未標示 | 尼 泊 爾 | 未標示 | Yahoo奇摩拍賣-香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路66號14樓 02-77229966 | 800 | ●中文標示 - 本體未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 - 本體紡織品專業維護僅標示「DRY CLEAN ONLY」，未標示圖案，如「」或「」。 - 本體「纖維成分」標示「100％ Exclusive Cashmere」，非中文學名或慣用名稱，且與檢測結果不一致。 檢測結果： ＊羊毛50.3.%、 ＊尼龍49.7% - 為包裝商品，未於外包裝上標明纖維成分、洗燙處理標示。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |
| 9 | 未標示 (羊毛圍巾) | GLORIA | 未標示 | 尼 泊 爾 | 未標示 | Yahoo奇摩拍賣-香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路66號14樓 02-77229966 | 799 | ●中文標示 - 未標示進口商名稱、電話、地址、尺寸或尺碼。 - 生產國別標示NEPAL，未用中文標示。 - 「纖維成分」標示「100％ Exclusive Cashmere」，非中文學名或慣用名稱，如:羊毛。 - 附縫的紡織品專業維護僅標示「DRY CLEAN ONLY」，未標示圖案，如「」或「」。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

| 項次 | 品名 | 廠牌 | 規格 型號 | 生產 國別 | 製造商或進口商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價 /元) | 中文標示初步查核結果 | 品質檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 羊毛 圍巾 | 瑞格麗特 (RGLT) | 未標示 | 無 | 未標示 | Yahoo奇摩拍賣-香港商雅虎資訊股份有限公司台灣分公司 臺北市南港區三重路66號14樓 02-77229966 | 750 | ●中文標示 - 僅標示「合肥羚羊商貿易有限責任公司；合肥工投-立恆工業園(二期)B9棟」，未標示國內進口商名稱、電話、地址、生產國別。 - 尺寸或尺碼僅標示「均码」、未依規定以繁體中文標示。 - 洗燙處理標示: 附縫標籤為「」、「」、「」、「」； 吊牌為「」、「」、「」、「」，兩者不一致。 | 總評：○ ○游離甲醛 ○禁用之偶氮色料 |

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；＊表示實際檢測結果超出纖維成分標示含量±3%。

備註：

1.品質檢測：依據國家標準CNS 15290「紡織品安全規範(一般要求)」檢測「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」；依據國家標準CNS 2339-1「纖維混用率試驗法－第1部：纖維鑑別」、CNS 2339-2「纖維混用率試驗法－第2部：纖維混用率」檢測纖維成分及含量。

（1）「游離甲醛」項目：與皮膚直接接觸之紡織品類限量值75 ppm以下。

（2）「禁用之偶氮色料」項目：含量不得超過30 mg/kg。

（3）「纖維成分及含量」項目：纖維成分中重量百分比許可差應在上下百分之三以內，標示百分之百者無許可差。

2.中文標示查核：依據「服飾標示基準」規定應標示項目如下：

（1）國內產製者，應標示製造商名稱、電話及地址；其為進口者，應標示進口商名稱、電話及地址。

（2）尺寸或尺碼。

（3）生產國別(製品主要製程地之生產國別)。

（4）纖維或羽絨成分。

（5）洗燙處理方法：應包含「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

註：

A.105年3月20日前進口或出廠商品應標示「水洗」、「乾洗」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙」之圖案。

B.105年3月20日起進口或出廠商品應標示「手洗或機械洗」、「紡織品專業維護」、「漂白」、「乾燥」、「熨燙及壓燙」之圖案。

C.依據「服飾標示基準」第6點標示方法如下：

−以上（1）、（2）規定之應行標示事項，應於商品本體上附縫標籤、附掛或於內外包裝上標明之。

−以上（3）、（4）、（5）規定之應行標示事項，應採用經洗滌後不破損，字體不褪色之標籤，附縫於商品本體上，其位置應明顯易見。其為外包裝商品時，並應於外包裝上標明之。但配件類商品（包含圍巾）或已附縫原出口國規定標示之進口商品，得以附掛、說明書、貼標等其他顯著方式標示之。

3.本次檢驗共10件不同廠牌。

（1）品質檢測結果：「游離甲醛」及「禁用之偶氮色料」全數符合國家標準之規定。

（2）中文標示：

- 「一般標示」10件皆不符合規定，不符合情形包括：商品本體或外包裝未標示廠商名稱、電話、地址、尺寸尺碼、纖維成分、生產國別；洗燙處理方法未標或標示不一致及不正確；纖維成分、生產國別未用中文標示。

- 「纖維成分」標示與實際檢驗結果不一致計2件(項次6、8)；不符合「服飾標示基準」纖維成分重量百分比許可差應在上下百分之三以內之規定。