104年度「液化石油氣鋼瓶用開關」市場購樣檢測結果彙整表

| 項次 次 | 品名 | 規格/ 型號 | 產地 | 生產廠商或進口商(含地址、電話) | 製造廠商 (含地址、電話) | 陳售地點 (商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 品質項目檢測結果 (詳列不符合情形) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油氣鋼瓶用開關 | V2(G001A) | 台灣 | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 工廠取樣 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 1.「外觀及構造檢查」 2.「開關基部」 3.「開關開口」 4.「耐壓試驗」 5.「安全閥作動試驗」 6.「安全閥排放能力試驗」 7.「機能試驗」 8.「氣密試驗」 9.「振動試驗」 10.「Ｏ型環耐磨試驗」 |
| 2 | 液化石油氣鋼瓶用開關 | V2(G003) | 台灣 | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 工廠取樣 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 1.「外觀及構造檢查」 2.「開關基部」 3.「開關開口」 4.「耐壓試驗」 5.「安全閥作動試驗」 6.「安全閥排放能力試驗」 7.「機能試驗」 8.「氣密試驗」 9.「振動試驗」 10.「Ｏ型環耐磨試驗」 |
| 3 | 液化石油氣鋼瓶用開關 | V2S-1 | 中國 大陸 | 豐安集團東莞黃江永安五金機械有限公司(中國廣東東莞市黃江鎮大冚村星光路口,郵編:523768) /+86-769-8360-0199 | 台灣保安工業股份有限公司(台北市中山區新生北路一段31號1F/(02)25213351) | 台灣保安工業股份有限公司(台北市中山區新生北路一段31號1F/(02)25213351) | 廠商取樣 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 1.「外觀及構造檢查」 2.「開關基部」 3.「開關開口」 4.「耐壓試驗」 5.「安全閥作動試驗」 6.「安全閥排放能力試驗」 7.「機能試驗」 8.「氣密試驗」 9.「振動試驗」 10.「Ｏ型環耐磨試驗」 |
| 4 | 液化石油氣鋼瓶用開關 | V2S-P | 中國 大陸 | 豐安集團東莞黃江永安五金機械有限公司(中國廣東東莞市黃江鎮大冚村星光路口,郵編:523768) /+86-769-8360-0199 | 台灣保安工業股份有限公司(台北市中山區新生北路一段31號1F/(02)25213351) | 台灣保安工業股份有限公司(台北市中山區新生北路一段31號1F/(02)25213351) | 廠商取樣 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 1.「外觀及構造檢查」 2.「開關基部」 3.「開關開口」 4.「耐壓試驗」 5.「安全閥作動試驗」 6.「安全閥排放能力試驗」 7.「機能試驗」 8.「氣密試驗」 9.「振動試驗」 10.「Ｏ型環耐磨試驗」 |
| 5 | 液化石油氣鋼瓶用開關 | V61 | 台灣 | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 超群鋼瓶有限公司(新北市樹林區俊英街81巷24號/(02)25213351) | 關友股份有限公司(台中市大甲區日南里工一路28號/(04)26811126) | 工廠取樣 | ○商品檢驗標識 ○中文標示 | 總評: ○ 1.「外觀及構造檢查」 2.「開關基部」 3.「開關開口」 4.「耐壓試驗」 5.「安全閥作動試驗」 6.「安全閥排放能力試驗」 7.「機能試驗」 8.「氣密試驗」 9.「振動試驗」 10.「Ｏ型環耐磨試驗」 |

「○」表示符合

備註：

1.「品質檢測」：係依據國家標準CNS 1324[99年版]，檢測項目說明如下：

(1)「外觀及構造檢查」：閥之外觀上不得有裂紋、妨礙使用之瑕疵、生鏽、捲邊與其他類似缺陷，且應妥為加工修飾，亦不得有切屑等異物存在。

(2)「開關基部」：閥裝設至容器部分之尺度，如該標準之表4所示。

(3)「開關開口」：氣體罐裝口之尺度，依該標準之圖1之規定。

(4)「耐壓試驗」：當施加3.0 MPa以上壓力之水、空氣或不活性氣體於閥本體達1分鐘以上進行耐壓試驗時，不得發生洩漏或其他類似之異常情形。

(5)「安全閥作動試驗」：安全閥裝置始噴(起噴)壓力及停噴壓力，依該標準之表3之規定。

(6)「安全閥排放能力試驗」：安全閥裝置之噴出量，應以換算為15.6℃、1013 hpa狀態下空氣量(m3/h)表示，其量應再依下式計算所得之所需噴出量以上。

(7)「機能試驗」：未便於閥之開關，在填函螺帽無螺紋之處，應採取防止鬆弛之措施。

(8)「氣密試驗」：將閥以空氣或不活性氣體實施如該標準之表2所列之氣密試驗時，在各檢視處不得有洩漏之情形。

(9)「振動試驗」：將閥施以如該標準之表2所示之試驗壓力，以每分鐘2000次之振動次數2mm之全振幅，使之在上下、左右、前後之3個方向上分別振動30分鐘，不得發生洩漏或其他類似異常情形。

(10)「Ｏ型環耐磨試驗」：將閥所使用之Ｏ形環裝設在往復滑動之試驗機上，再施以0.69 MPa之空氣或不活性氣體之壓力的狀態下，使其拉高可以達閥座口徑之1/4以上之方式進行往復滑動試驗，經往復滑動5000次以上後，不得發生洩漏或其他類似之異常情形。

2.「標示檢查」：係依據國家標準CNS 1324（99年版）第10節「標示」及商品檢驗法查核「商品檢驗標識」及「中文標示」。

(1)商品檢驗標識：

或

(2)「標示」檢查項目說明如下：

A.製造廠名稱或其符號。

B.製造年月。

C.實際重量。

D.耐壓試驗壓力。

E.表示閥之開與關之文字及顯示開與關方向之箭頭。

3.本次檢驗件數共 5件，檢測結果為：

(1)品質檢測部分：5件皆符合檢驗標準要求。

(2)標示檢查部分：「標示」計5件符合規定。