「行動電源」市場購樣檢測結果彙整表

| 項 次 | 廠牌 | 型號/品名 | 產地 | 製造廠商/進口商(含地址、電話) | 陳售地點(商店名稱、地址、電話) | 價格 (單價) | 標示查核結果 | 重要零組件比對 | 品質項目檢測結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | doocoo | itablet PB-020-1/ 行動電源 | 臺灣 | 浩威興業有限公司 新北市汐止區大同路3段196號4樓 02-86471206 | 台灣大數位服務股份有限公司(台灣大哥大台北南昌營業處) 臺北市中正區南昌路1段107號1樓 02-66062999(代表號) | 1,390 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 2 | Probox | HE7-10KU2L/10400貓物語行動電源 | 臺灣 | 安崴科技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段81號3樓之4 02-26980818 | 台灣大數位服務股份有限公司(台灣大哥大台北南昌營業處) 臺北市中正區南昌路1段107號1樓 02-66062999(代表號) | 1,290 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 3 | COI CREATIVE | PBOCN90/PowerCan可攜式行動電源-蛋黃哥限定版 | 臺灣 | 崴禹科技有限公司 新北市三重區重新路5段609巷10號6樓之8 02-29995523 | 中華電信股份有限公司台北營運處公園服務中心 臺北市中正區公園路18號 0800080123 | 1,880 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:● ●額定電容量：原登錄之額定電容量為5400mAh，1號樣品最高電容量為4799mAh，2號樣品最高電容量為4939mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 4 | LiLycoco | LC-PB02/行動電源6000 mAH(藍) | 中國大陸 | 潮元素國際有限公司 臺北市大安區和平東路1段10號8樓 02-23686003 | 鈴達科技有限公司 臺北市大同區長安西路52-1號B1-A37鋪(台北地下街) 02-25818013 | 980 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：本體未以中文完整標示。 | ●重要零組件比對：電路板與原登錄資料不符，涉及基本設計變更。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 5 | Onoff | ACPB-A6-80/AC SMART POWER BANK | 中國大陸 | 美鑫電子股份有限公司 新北市三重區興德路123-9號13樓 02-22782077 | 台灣之星電信股份有限公司臺北公園營業處所 臺北市中正區公園路28-1號1樓 02-26572788 | 1,490 | 總評:● ○商品檢驗標識： ●中文標示：本體所標示之額定輸入電流值、額定輸出電流值、額定電容量與登錄資料不符。 | ●重要零組件比對：包裝隨附USB傳輸線、塑膠殼內部、USB連接器上部，以上皆未裝設EMI抑制元件(如導電泡棉)，與登錄資料不符。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄之額定電容量為5000mAh，1號樣品最高電容量為4733mAh，2號樣品最高電容量為4713mAh，兩件皆未符合。 ●輸入試驗：原登錄額定輸入電流限制值為1.2A，樣品測得輸入電流為1.5A ○溫度試驗 |
| 6 | Onoff | DCPB-D1-104/DC SMART POWER BANK | 中國大陸 | 美鑫電子股份有限公司 新北市三重區興德路15號13樓 02-22782077 | 台灣之星電信股份有限公司台北公園營業處所 臺北市中正區公園路28-1號1樓 02-26572788 | 990 | 總評:● ●商品檢驗標識 ●中文標示：本體所標示輸出電流值及額定電容量與登錄資料不符。 | ●重要零組件比對：包裝隨附USB傳輸線、塑膠殼內部、USB連接器上部，以上皆未裝設EMI抑制元件(如導電泡棉)，與登錄資料不符。 | 總評:● ●額定電容量：樣品本體標示額定額定電容量為6500mAh，1號樣品最高電容量為6242mAh，2號樣品最高電容量為6174mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 7 | SAMSUNG | EB-PN915BVT/保育動物行動電源 | 越南 | 台灣三星電子股份有限公司 臺北市內湖區陽光街292號3-4樓 0800329999 | 美麗華城市發展股份有限公司(SAMSUNG)專櫃 臺北市內湖區敬業路3段20號 02-21753456 | 1,800 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：外包裝標示型號:Sam(11300mAh)與本體標示型號:EB-PN915BVT不一致。 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 8 | VioaQua | X-9000/行動電源 | 中國大陸 | 銓茂電子科技股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄20號6樓 02-87976378 | 家樂福股份有限公司內湖店 臺北市內湖區民善街88號 02-87905000 | 990 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：本體未完整標示額定輸入電流值、額定輸出電流值、額定電容量。 | ●重要零組件比對：電路板與原登錄資料不符，涉及基本設計變更。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 9 | TRAVEL | FP-1302AS/FP13 series | 臺灣 | 昱騰科技股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段202號13樓之2 02-27472289 | 新光三越南西店(三館)[I]Store專櫃 臺北市中山區南京西路12號 02-25119862 | 1,980 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 10 | BenQ | QP50/Portable Power Bank | 中國大陸 | 明基電通股份有限公司 臺北市內湖區基湖路16號 02-26591956 | 倍適得電器和平店(良興電子專櫃) 臺北市中正區和平西路一段5號 02-232151231 | 890 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:● ○額定電容量 ●輸入試驗：原登錄額定輸入電流限制值為1.1A，樣品測得輸入電流為1.3A。 ○溫度試驗 |
| 11 | Lapo | LAPO E-05(9280)/可充式鋰離子行動電源 | 臺灣 | 駿雅科技股份有限公司 新北市新店區中正路542-5號4樓 02-22195056 | 倍適得電器股份有限公司 臺北市中正區羅斯福路二段74號 02-23215123 | 1,490 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對：樣品內部電路布局與技術文件比對有些微不符。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 12 | SONY | CP-S5/二次鋰離子行動電源 | 中國大陸 | 台灣索尼股份有限公司 臺北市中山區長春路145號5樓 4499111 | 太平洋崇光百貨(股)公司(忠孝店) 臺北市大安區忠孝東路四段45號 02-27765555 | 1,690 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 13 | one | PB13011-60/PB13021-60/美國隊長-公仔移動電源6000 | 中國大陸 | 果鋪創意股份有限公司 新北市中和區中山路二段315號6樓之6 02-22269915 | 新光三越台北信義新天地(A4)GOLLA永準專櫃 臺北市信義區松高路19號 02-87895599 | 2,081 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對：電池芯型號規格與原登錄資料不符。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄額定電容量為3800mAh，1號樣品最高電容量為3546mAh，2號樣品最高電容量為3587mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 14 | one | PB13011-60/PB13021-60/鋼鐵人-公仔移動電源6000 | 中國大陸 | 果鋪創意股份有限公司 新北市中和區中山路二段315號6樓之6 02-22269915 | 新光三越台北信義新天地(A4)GOLLA永準專櫃 臺北市信義區松高路19號 02-87895599 | 2,081 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對：電池芯型號規格與原登錄資料不符。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄額定電容量為3800mAh，1號樣品最高電容量為3459mAh，2號樣品最高電容量為3636mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 15 | VioaQua | V-5200A/行動電源 | 中國大陸 | 銓茂電子科技股份有限公司 臺北市內湖區瑞光路478巷18弄20號6樓 02-87976378 | 笑笑笑國際股份有限公司許昌分公司(光南大批發) 臺北市中正區許昌街40號1樓 02-23110528 | 399 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：本體未以中文完整標示。 | ●重要零組件比對：電池芯廠牌型號與原登錄資料不符。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 16 | gamax | PT-1810/可充式鋰行動電源 | 中國大陸 | 寶德興科技股份有限公司 桃園市玉山街146巷1號國聯通訊 臺北市大同區鄭州路69號 02-25501793‎ | 笑笑笑國際股份有限公司許昌分公司(光南大批發) 臺北市中正區許昌街40號1樓 02-23110528 | 990 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:● ●「額定電容量」：原登錄額定電容量為10200mAh，1號樣品最高電容量為7953mAh，2號樣品最高電容量為9542mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 17 | iNeno | I15000/可充式鋰行動電源 | 臺灣 | 炬垙科技有限公司 臺北市中山區南京東路三段118號12樓 02-25160358 | 笑笑笑國際股份有限公司許昌分公司(光南大批發) 臺北市中正區許昌街40號1樓 02-23110528 | 649 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：樣品本體及外包裝標示輸出電流規格與證書登錄資料不符。 | ●重要零組件比對：包裝隨附USB傳輸線上未裝設EMI對策元件(如導電泡棉)與證書登錄資料不符。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 18 | Disney | M-5200/迪士尼5200mAh MILK移動電源-史迪奇(花) | 中國大陸 | 普泰企業有限公司 新北市五股區成泰路4段16號4樓 02-22913389 | 台灣之星電信股份有限公司台北公園營業處所 臺北市中正區公園路28-1號1樓 02-26572788 | 792 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示： 1.本體未依中文完整標示。 2.外包裝上標示系列型號M-5200A與本體標示主型號M-5200不一致。 | ●重要零組件比對：電路板與原登錄資料不符，涉及基本設計變更。 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 19 | MEGA KING | MK-5200 iJelly/可充式鋰行動電源 | 中國大陸 | 神腦國際企業股份有限公司 新北市新店區中正路531號2樓 0800050868 委製商:鴻達科技股份有限公司(香港) | 神腦國際企業(股)公司木柵電信營業所 臺北市文山區木柵里木柵路三段79號 02-86618257 | 890 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 20 | myPower | MP-5200/可充式鋰行動電源 | 中國大陸 | 神腦國際企業股份有限公司 新北市新店區中正路531號2樓 0800050868 委製商:鴻達科技股份有限公司(香港) | 台灣大哥大股份有限公司台北木柵營業所 臺北市文山區木柵里木柵路三段80號 0809000852 | 499 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○「額定電容量」 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 21 | NECKER | IP6/可充式鋰行動電源 | 中國大陸 | 耀星數位科技有限公司 臺北市中正區八德路1段23號5樓之2 02-23968191 總代理:群光電子股份有限公司 | 新光三越台北信義新天地(A9)法雅客專櫃 臺北市信義區松壽路9號 02-87805959 | 1,290 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：本體未以中文完整標示。 | ●重要零組件比對：電路板與原登錄資料不符，涉及基本設計變更。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄額定電容量為5640mAh，1號樣品最高電容量為3938mAh，2號樣品最高電容量為4025mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 22 | Probox | HE7-78U2L/行動電源 | 臺灣 | 安崴科技股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段81號3樓之4 02-26980818 | 蔡家國際有限公司行動智慧館 臺北市中正區八德路1段33號 02-23513290 | 1,290 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 23 | Lapo | LAPO QX-4600/可充式鋰離子行動電源 | 臺灣 | 資詠科技股份有限公司 新北市新店區中正路四維巷2弄9號6樓 02-22195056 | 亞太電信股份有限公司 臺北市中正區市民大道3段2號1、2樓 02-55800668 | 690 | 總評:● ○商品檢驗標識 ●中文標示：外包裝標示型號:QX-4600 與本體標示型號:LAPO QX-4600不一致。 | ○重要零組件比對 | 總評:○ ○額定電容量 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 24 | EROTECH | UN9050MM/iBRIDGE SLIM-9000行動電源-黑 | 臺灣 | 群耀國際有限公司 臺北市信義區信義路5段111號5樓之3 02-87805615 | 亞太電信股份有限公司 臺北市中正區市民大道3段2號1、2樓 02-55800668 | 990 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對：樣品內部電路布局與技術文件比對有些微不符。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄額定電容量為6050mAh，1號樣品最高電容量為5809mAh，2號樣品最高電容量為5701mAh，兩件皆未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |
| 25 | IWO | P38/可充式鋰行動電源 | 中國大陸 | 炬垙科技有限公司台灣艾沃 臺北市松山區南京東路3段118號12樓 02-25160358 | 今華電子有限公司台北分公司 臺北市中正區新生南路1段12巷2號 02-23921111 | 850 | 總評:○ ○商品檢驗標識 ○中文標示 | ●重要零組件比對：包裝隨附之USB傳輸線上未裝設對策元件(如導電泡棉)與原登錄資料不符。 | 總評:● ●額定電容量：原登錄額定電容量為8300mAh，樣品最高電容量為8006mAh未符合。 ○輸入試驗 ○溫度試驗 |

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：

1、品質檢測：依據中華民國國家標準CNS 14857-2「含鹼性或其他非酸性電解質之二次單電池及電池組－可攜式應用之二次單電池及電池組之電性試驗」檢測「額定電容量」，及CNS 14336-1(99年版)「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」檢測「輸入試驗」、「溫度試驗」。

      - 「額定電容量」：確認商品之放電能力是否符合標示電容量額定值。

      - 「輸入試驗」：確認商品標示之輸入電氣規格是否符合國家標準要求，不符合將可能造成行動電源設備異常及損壞。

      - 「溫度試驗」：確認商品是否符合標準之安全要求，避免商品可碰觸部位有燙傷危險及降低商品內外零組件、各項物材之正常壽命。

2、標示查核，查核項目為：

- 商品檢驗標識：

注意是否貼有「商品檢驗標識」如圖。

- 中文標示：依據商品檢驗法、中華民國國家標準CNS 14336-1「資訊技術設備—安全性—第1部：一般要求」查核。

        - 商品名稱、型號。

        - 輸入電壓、電流及輸出電壓、電流。

        - 製造日期。

        - 額定電容量（查核其本體、外包裝盒額定電容量標示與驗證登錄標示是否一致）。

        - 報驗義務人於商品之本體、包裝、標貼或說明書內，應標示其商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址。

3、重要零組件比對：確認列檢之商品所屬重要零組件及結構與通過驗證之原型式試驗報告所附技術文件內容作比對，以避免消費者使用已變

更而未經安全評估檢測之商品。

4、本次檢驗件數共25件，檢測結果為：

- 品質部分：

「額定電容量」部分：計9件（項次3、5、6、13、14、16、21、24、25）不符合規定。

「輸入試驗」部分：計2件（項次5、10）不符合規定。

「溫度試驗」部分：全數符合規定。

- 標示查核

「商品檢驗標識」：計1件（項次6）不符合規定，雖已貼附「商品檢驗標識」但未登錄之商品。

「中文標示」：計10件（項次4、5、6、7、8、15、17、18、21、23）不符合規定，其中包括本體未以中文完整標示；本體所標示之額定輸入電流值、額定輸出電流值、額定電容量與登錄資料不符；外包裝標示型號與本體標示型號不一致。

- 重要零組件比對：計13件（項次4、5、6、8、11、13、14、15、17、18、21、24、25）不符合規定，其中包括電路板與原登錄資料不符；電池芯型號規格與原登錄資料不符；包裝隨附USB傳輸線、塑膠殼內部、USB連接器上部皆未裝設EMI抑制元件(如導電泡棉)，與原登錄資料不符。